| Canal | Fonction Interne | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mode opératoire: 0: Laser eteint 1--‐40: Sélection de fichier SD. 41--‐80: Sélection de playlist SD 81--‐100: Sélection de fichier SD + contrôle musical. 101--‐120: Sélection de playlist SD + contrôle musical. 121--‐160: Automatique. 161--‐200: Automatique + contrôle musical. 201--‐255: Mode de programmation DMX | Procedure: 0: Laser extinguished 1 --- 40: Selecting SD file. 41 --- 80: Selecting SD playlist 81 --- 100: Selecting SDfile + musical control. 101 --- 120: Select playlist SD + musical control. 121 --- 160: Automatic. 161 --- 200: Automatic + musical control. 201 --- 255: DMX programming mode |
| 2 | Contrôle de la sensibilité du micro | Control of the sensitivity of the microphone |
| 3 | Mode du premier Faisceau 0: Laser éteint 1--‐50: Lors des mouvements le dessin peut dépasser l’ouverture maximale et se décale à l‘opposé 51--‐100: Le dessin ne peut dépasser les limites et créer donc un effet rebond lors de son mouvement. | Mode of the first beam 0: Laser off 1 --- 50: When drawing movements may exceed the maximum aperture and shifts away 51 --- 100: The design shall not exceed the limits and therefore create a rebound effect during movement. |
| 4 | Sélection du premier faisceau Choix de dessin. | Selection of the first beam Choice drawing |
| 5 | Taille du premier faisceau 0-63: Ajustement de la taille du faisceau. 64-255: Zoom dynamique, de lent à rapide | Size of the first beam 0-63: Adjusting the size of the beam. 64-255: Dynamic Zoom, slow Quick |
| 6 | Rotation du premier faisceau 0-63: Ajustement de la position statique. 64-255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Rotation of the first beam 0-63: Adjusting the position static. 64-255: Dynamic Rotation of slow to fast |
| 7 | Déplacement Horizontal du premier faisceau 0--‐63: Ajustement de la position horizontale. 64--‐255: Déplacement Horizontal, de lent à rapide | Horizontal displacement of the first beam 0 --- 63: Adjusting the horizontal position. 64 --- 255: Moving Horizontal, from slow to fast |
| 8 | Déplacement Vertical du premier faisceau 0--‐63: Ajustement de la position verticale. 64--‐255: déplacement verticale, de lent à rapide | Vertical displacement of the first beam 0 --- 63: Adjusting the vertical position. 64 --- 255 vertical displacement, slow to fast |
| 9 | Rotation Horizontale du premier faisceau 0--‐63: Ajustement de la rotation horizontale. 64--‐255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Horizontal rotation of the first beam 0 --- 63: Adjusting the horizontal rotation. 64 --- 255: Dynamic Rotation, from slow to fast |
| 10 | Rotation Verticale du premier faisceau 0--‐63: Ajustement de la rotation verticale. 64--‐255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Vertical rotation of the first beam 0 --- 63: Adjusting the vertical rotation. 64 --- 255: Dynamic Rotation, from slow to fast . |
| 11 | Mode de Dessin du premier faisceau 0: Dessin fixe 1--‐63: Réglage graduelle du dessin. 64--‐255: Dessin graduelle dynamique, de lent à rapide | Fashion Drawing of the first beam 0: Fixed Drawing 1 --- 63: Setting the gradual drawing. 64 --- 255: Dynamic Drawing gradual, slow to fast |
| 12 | Mode noeux : 0: Dessin lisse 1--‐255: Permet d’accentuer les contours du dessin jusqu’à n’afficher que Les noeux. | Noeux Mode: 0: Smooth Drawing 1 --- 255: Sharpens the outlines of the design to show only The noeux |
| 13 | Couleurs du premier faisceau 0--‐63: Couleurs statiques, 8 couleurs sont disponibles par pas de 8. 64--‐127: Défilement de 5 couleurs, de lent à rapide. 128--‐255: Couleurs automatiques | Colors of the first beam 0 --- 63 static colors, 8 colors are available in increments of 8. 64 --- 127: Scroll of 5 colors, from slow to fast. 128 --- 255 Auto Tone |
| 14 | Mode du second Faisceau 0: Laser éteint 1--‐50: Lors des mouvements le dessin peut dépasser l’ouverture maximale et se décale à l‘opposé 51--‐100: Le dessin ne peut dépasser les limites et créer donc un effet rebond lors de son mouvement. | Second beam mode 0: Laser off 1 --- 50: When drawing movements may exceed the maximum aperture and shifts away 51 --- 100: The design shall not exceed the limits and therefore create a rebound effect during movement |
| 15 | Sélection du second faisceau Choix de dessin. | Selection of the second beam Choice of design. |
| 16 | Taille du second faisceau 0-63: Ajustement de la taille du faisceau. 64-255: Zoom dynamique, de lent à rapide | Size of the second beam 0-63: Adjusting the size of the beam. 64-255: Dynamic Zoom, slow Quick |
| 17 | Rotation du second faisceau 0-63: Ajustement de la position statique. 64-255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Rotation of the second beam 0-63: Adjusting the position static. 64-255: Dynamic Rotation of slow to fast |
| 18 | Déplacement Horizontal du second faisceau 0--‐63: Ajustement de la position horizontale. 64--‐255: Déplacement Horizontal, de lent à rapide | Horizontal displacement of the second beam 0 --- 63: Adjusting the horizontal position. 64 --- 255: Moving Horizontal, from slow to fast |
| 19 | Déplacement Vertical du second faisceau 0--‐63: Ajustement de la position verticale. 64--‐255: déplacement verticale, de lent à rapide | Vertical displacement of the second beam 0 --- 63: Adjusting the vertical position. 64 --- 255 vertical displacement, slow to fast |
| 20 | Rotation Horizontale du second faisceau 0--‐63: Ajustement de la rotation horizontale. 64--‐255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Horizontal rotation of the second beam 0 --- 63: Adjusting the horizontal rotation. 64 --- 255: Dynamic Rotation, from slow to fast |
| 21 | Rotation Verticale du second faisceau 0--‐63: Ajustement de la rotation verticale. 64--‐255: Rotation dynamique, de lent à rapide | Vertical rotation of the second beam 0 --- 63: Adjusting the vertical rotation. 64 --- 255: Dynamic Rotation, from slow to fast |
| 22 | Mode de Dessin du second faisceau 0 : Dessin fixe 1--‐63: Réglage graduelle du dessin. 64--‐255: Dessin graduelle dynamique, de lent à rapide | Fashion Drawing of the second beam 0: Fixed Drawing 1 --- 63: Setting the gradual drawing. 64 --- 255: Dynamic Drawing gradual, slow to fast |
| 23 | Mode noeux: 0: Dessin lisse 1--‐255: Permet d’accentuer les contours du dessin jusqu’à n’afficher que les noeux. | Noeux Mode: 0: Smooth Drawing 1 --- 255: Sharpens the outlines of the design to show only noeux. |
| 24 | Couleurs du second faisceau 0--‐63: Couleurs statiques, 8 couleurs sont disponibles par pas de 8. 64--‐127: Défilement de 5 couleurs, de lent à rapide. 128--‐255: Couleurs automatiques | Colors of the second beam 0 --- 63 static colors, 8 colors are available in increments of 8. 64 --- 127: Scroll of 5 colors, from slow to fast. 128 --- 255 Auto Tone |
| 25 | Effet Beam: 0--‐127: Effet désactivé 128--‐255: Effet activé | Beam effect: 0 --- 127: Off Effect 128 --- 255 Effect On |
| 26 | Banque de dessins étendus : Permet d’activer la seconde banque de dessins assignee aux canaux 4 et 15. 0--‐15 : Première banque 16--‐255: Seconde banque | Bank extended drawings: Enables the second bank assignee drawings channels 4 and 15. 0 --- 15 First Bank 16 --- 255 Second Bank |